Ausschreibungstext

doppo Ambiente Gussterrazzo

Baustelleneinrichtung

Pos. 1	An- und Abreise von und nach ______ inkl. Materialtransport.

Verschleiß und Verbrauch von Kleinwerkzeug sowie Hilfsmittel.

Reiseaufwand der Monteure.

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________

Untergrundvorbereitung Estrich/Beton

Beschichtung mit doppo Ambiente Gussterrazzo

Pos. 2	Schleifen:

Grobschleifen der Estrichoberfläche mit entsprechender Schleifmaschine, anschließend Staubentfernung.

o d e r

Kugelstrahlen:

Betonböden, welche geglättet, geschliffen oder mit alten Anstrichen versehen sind, werden mit einem Kugelstrahlgerät vorbehandelt. Das Kugelstrahlgerät arbeitet weitgehend staubfrei, benötigt aber einen Stromanschluss von 380 V/32 A.

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________

Pos. 3	Grundieren:

Ermittlung des Feuchtegehaltes (CM- Gerät) des Untergrundes. Die Restfeuchte im Estrich/Beton darf nicht mehr als 3 % betragen, bei Calciumsulfat Estrich nicht mehr als 0,5%. Aufbringen eines Trennwandbandes und Abdichten der Rand- und Dehnfugen mittels verdicktem doppo EP Harz. Danach wird eine doppo EP- Grundierung mittels Zahnspachtel oder Traufel auf den gereinigten Untergrund aufgebracht und anschließend mit Kurzhaarroller gleichmäßig ausgerollt. In die noch frische Grundierung wird feuergetrockneter Quarzsand im Überschuss eingestreut.

Zweimal Vorgrundieren bei Calciumsulfat Estrich		ca. 1,0 kg/m²

Verbrauch – Grundierung					ca. 1,0 - 1,5 kg/m²

Quarzsand							ca. 4,0 – 5,0 kg/m²

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________

Pos. 4	Gussterrazzoverlegung:

Aufbringen eines Gussterrazzobelags in jeweiliger Stärke (abhängig von Korngröße).

Verbrauch			ca. 1,8 -2,2kg/m²

(abhängig von Körnung und Mischverhältnis) und mm Schichtdicke.

ca. _____ m²				EP € _____ / m²			€ _________

Pos.5	Schleifen:

Nach Aushärtung des Gussterrazzobelags, trocken schleifen mit geeigneter Schleifmaschine mit Diamantaufsätzen. Vom Grobschliff bis zum gewünschten  Feinschliff ca. 5-6 Schleifgänge.

ca. _____ m²				EP € _____ / m²			€ _________

Pos. 6	Porenspachtelung:

Reinigung des geschliffenen Gussterrazzobelags. Aufspachteln und Einmassieren des doppo Porenfüllers. Nach dessen Aushärtung Porenfüller abschleifen.

Verbrauch			ca. 0,5 kg/m²

ca. _____ m²				EP € _____ / m²			€ _________

Pos. 7	Imprägnieren:

Dreimaliges Aufbringen der doppo Ambiente Polish Imprägnierung mittels Drucksprühgerät und Mikrofaserwischmop auf die gereinigte Fläche. Nach letztem Auftrag wird die Fläche mit einer Highspeed Maschine aufpoliert.

Verbrauch			ca. 0,04 kg/m²

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________

Winkelstufen Gussterrazzo:

Winkelstufen rechtwinklig bestehend aus Tritt-und Setzstufen in einem Guss aus einschichtigem Terrazzostufenbelag im Innenbereich liefern und versetzen incl. Aller Nebenarbeiten.

Untergrund:		Stahlbeton

Laufbreite:

Steigungsverhältnis:

Plattenstärke:

Material:		analog Gussterrazzobelag Boden

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________

Pos. 8	Gleitschutzstreifen:

Einarbeiten eines Gleitschutzstreifen gestockt oder scharriert

ca. _____ P.				EP € _____ /lfm			€ _________

Variante:

Einarbeiten eines PVC T-Profiles als Gleitschutzstreifen, einreihig durchgehend

ca. _____ P.				EP € _____ /lfm			€ _________

Zusatzpositionen:

Pos. 9	Kleinmaterialpauschale

ca. _____ P.				EP € _____ / P.			€ _________

Pos. 10	Risse verharzen:

Schwundrisse im Beton werden 3 cm tief aufgestemmt.

Reinigung mittels Hochleistungsstaubsauger und in diesen V-förmigen Schlitz reines

doppo  EP- Harz eingießen. Alle 30 cm quer zum Riss werden Stahlanker in einem doppo EP-Mörtel kraftschlüssig vergossen.

ca. _____ lfm				EP € _____ / lfm			€ _________

Pos. 11 Vermörtelung mit Epoxidharzmörtel:

Ausfüllen von Löchern und Ausbrüchen. Herstellung von Kanten oder eines

Gefälles. Auf dem gereinigten Untergrund einen Voranstrich aufbringen. Frisch-in-

Frisch doppo EP-Mörtel mittels geeigneten Werkzeugs einbringen.

Materialverbrauch		ca. 2,2 kg/m²/mm

ca. _____ kg				EP € _____ / kg			€ _________

Pos. 12	Fugenprofile und Abschlusschienen:

Liefern und montieren der Fugenprofile und Abschlussschienen.

ca. _____ lfm				EP € _____ / lfm			€ _________

Pos. 13	Randfugen:

Nach Erhärtung der Versiegelung Randfugen mit geeigneter dauerelastischer PU-Fugenmasse verfugen.

ca. _____ lfm				EP € _____ / lfm			€ _________

Pos. 14	Abdecken mit Vlies:

Die Fläche wird mit einem Vlies (diffusionsoffen) abgedeckt.

ca. _____ m²				EP € ______ / m²			€ _________

Pos. 15	Schienen- bzw. Rahmeneinbindung:

Rund um Schienen bzw. Rahmen eine Fläche von ca. 5 cm breit und Estrichstärke

tief freihalten und mit doppo EP-Kunstharzmörtel ausgießen.

ca. _____ lfm				EP € ______ / lfm			€ _________